SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

1. Wstęp

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad ulicznych w związku z przebudową drogi gminnej nr 114157E „Pustelnik – Kolonia Brzeźnio” na odcinku ok. 1186 mb (km od 0+977 do km 2+163).

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i obejmują:

- ustawienie balustrady zabezpieczającej pieszych U-11a wysokości 1,10 m przy rozstawie słupków co 2,0 m, rozstaw szczebli 0,14 m w fundamencie betonowym,

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przepisami energetycznymi, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

- Materiały

Określenia standardu materiału dokonano poprzez nazwę rodzajową towaru stanowiącą informację o właściwości, jakości, masie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru itp. nie dającymi podstaw do odróżnienia pochodzenia towaru.

Ostatecznie standard materiałów, jego cechy techniczne i jakościowe będą zgodne z dokumentacją projektową i SST opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego i Inżyniera.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad ulicznych według zasad niniejszej specyfikacji są:

  - Balustrada uliczna sztywna

    - Słupki, pochwyt i przeciąg z rur stalowych o średnicy zewnętrznej Dz=60,3 mm, grubości ścianek s=od 3,2 do 3,6 mm – wymagania jak w PN-H-74219

lub PN-H-74244. Rury stalowe ocynkowane, grubość ocynku 70

    - Szczeble z rury stalowej Dz=26,9 mm, o grubości ścianki 2,3 mm.

    - Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone przeciwkorozyjnym cynkowaniem ogniowym spełniającym wymagania PN-EN ISO 1461 lub EN 10346. Cynkowanie ogniowe wg. ISO EN DIN1461. Miejscowa grubość powłoki cynkowej – min. 70µm.

  - Farba:

- farba nawierzchniowa proszkowa (kolor popielaty).

  - Beton klasy B15 – wymagania jak w PN-B-06250.

- Sprzęt

- betoniarka przewoźna,

- sprzęt spawalniczy.

- Transport

Elementy poręczy oraz inne materiały do jej wykonania przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. Należy ułożyć je równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonywanych robót

    - Zakup i transport materiałów przewidzianych w niniejszej ST do wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

    - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

    - Sytuacyjne wyznaczenie odcinków ustawianej balustrady

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinków ustawianej balustrady należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową. Należy wyznaczyć miejsca osadzenia słupków.

    - Montaż balustrady ulicznej sztywnej U-11a

W miejscach wyznaczonych do osadzenia słupków balustrady należy wykonać otwory o głębokości 60 cm i przekroju 30x30 cm. W otworach wykonanych w rozstawie co 2,0 m i odległości min. 0,20 m od lica obrzeża do lica słupka osadzić słupki w fundamencie betonowym.

5.2.5.	Malowanie balustrady ulicznej sztywnej

Naziemną część słupka należy pomalować proszkowo na kolor popielaty.

Przed malowaniem balustradę należy oczyścić

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Badania na etapie akceptacji materiałów

Użyte przez Wykonawcę robot materiały pod względem jakości muszą odpowiadać ustaleniom punktu 2 niniejszej ST oraz podanych norm.

  - Badania w trakcie trwania robót

    - Prawidłowość wykonania elementów balustrady oceniona będzie na podstawie zgodności wykonanych elementów z ustaleniami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej.

    - Prawidłowość osadzenia balustrady należy kontrolować na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową.

    - Prawidłowość malowania elementów balustrady należy kontrolować na podstawie ustaleń niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej.

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanej i ustawionej balustrady i wygrodzenia.

.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania balustrady i poręczy,

- zakup materiałów,

- przygotowanie elementów balustrady,

- wykonanie otworów pod fundament betonowy,

- wykonanie fundamentów betonowych,

- malowanie dołu słupków smołą,

- osadzenie słupków w fundamentach,

- montaż balustrady,

- malowanie dwukrotnie słupków (podkładowe i nawierzchniowe),

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,

- uporządkowanie placu budowy.

- Przepisy związane

PN-H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco.

PN-H-92202	Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco.

PN-H-93200-02	Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymagania.

PN-H-93010	Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

PN-EN 206-1:2003	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.