DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ „PUSTELNIK – KOLONIA BRZEŹNIO”

LOKALIZACJA:	Droga gminna „Pustelnik – Kolonia Brzeźnio”

gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

INWESTOR: 	GMINA BRZEŹNIO

Ul. WSPÓLNA 44, 98-275 BRZEŹNIO

Wrocław, sierpień 2012

Zawartość opracowania

## Opis techniczny:

- Temat

- Podstawa opracowania

- Normy i przepisy

- Cel i zakres opracowania

- Materiały wyjściowe

- Geologia

- Stan istniejący

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

- Przekroje konstrukcyjne

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Uwagi ogólne

- Wytyczne do planu BIOZ

Decyzja lokalizacyjna

Warunki przebudowy, uzgodnienia, opinie

## Rysunki:

- Rys. nr 01-01 		Plan orientacyjny				skala 1:25 000

- Rys. nr 02-01 – 02-02 	Plan sytuacyjny		     		skala 1:500

- Rys. nr 03-01 		Przekroje normalne		     		skala 1:50

- Rys. nr 04-01 		Profil podłużny		     		skala 1:100/1000

- Rys. nr 05-01 – 05.16	Przekroje poprzeczne			skala 1:100

- Rys. nr 06-01 – 06.02 	Plan tyczenia		     		skala 1:500

OPIS TECHNICZNY

# Temat.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 114157E „Pustelnik – Kolonia Brzeźnio” na odcinku ok. 1186 mb (od 0+977 do km 2+163)

# Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr 60/2012 zawarta w dniu 13.04.2012 pomiędzy Gminą Brzeźnio z siedzibą w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio  a Biurem inżynierskim El-Jot Lesiczka Joanna z siedzibą we Wrocławiu, 52-241 Wrocław, ul. Zawiszy Czarnego 27.

- Normy i przepisy.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r O drogach publicznych - Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 /z późniejszymi zmianami/,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami 1-4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.,

# Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont dotychczasowej, zużytej nawierzchni drogi w istniejących granicach pasa drogowego z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego oraz odtworzeniem normatywnych pochyleń poprzecznych nawierzchni ulic.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa o szerokości 4,0 metrów dla kategorii ruchu KR2

- Wykonanie poboczy o szerokości 0,75 cm

- Przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego na pierwszych 540 metrach opracowania (odsunięcie słupów od krawędzi drogi)

- Odbudowa istniejących i budowa nowych zjazdów na posesje oraz pola uprawne

- Oczyszczenie oraz odmulenie  istniejących rowów drogowych.

# Materiały wyjściowe.

- Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie

- Ocena warunków geotechnicznych

- Uzgodnienia z zamawiającym

- Akty prawne obejmujące zakres opracowania

6.  Geologia.

Na podstawie wykonanych odwiertów oraz badań geologicznych grunty należy uznać jako nośne, wodoprzepuszczalne i nie wysadzinowe, nadające się jako podłoże drogi gminnej. Wykonane sondowania wykazały brak zawodnienia nasypów i gruntów czwartorzędowych do głębokości 2,0 m p.p.t. Wody gruntowe na badanym terenie nie występują, a niewielkie zawodnienie warstw gruntów może czasowo występować jedynie po intensywnych roztopach i dużych opadach atmosferycznych. W badanych otworach jedynie w rejonie rowu melioracyjnego (w km 1+930.00) stwierdzono niewielkie wysiąki na głębokości 1,3 m p.p.t.

# Stan istniejący.

Istniejący odcinek objęty opracowaniem znajduje się na drodze gminnej nr 114157E, posiada przekrój szlakowy i służy do obsługi otaczających gospodarstw i pól uprawnych wokół wsi Pustelnik.

Początek projektowanej drogi przyjęto w km 0+983,66 na skrzyżowaniu z drogą gminną relacji Zagrodnicze – Pędziwiatry na granicy działek gróg gminnych, natomiast koniec w km ok. 2+167,78 na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 37273E, również na granicy działek gminnych. Cała droga przebiega przez tereny rolne z kilkoma zabudowaniami gospodarskimi. Istniejąca nawierzchnia pokryta jest warstwą bitumiczną o szerokości ok. 3,0 metrów. Niweleta drogi poprowadzona jest praktycznie po terenie. Nawierzchnia drogi przewidzianej do remontu jest w znacznym stopniu uszkodzona, posiada wiele spękań, wykruszeń oraz ubytków. Pochylenie poprzeczne mocno zaburzone, przez co tworzą się liczne zastoiska wody. Przekrój poprzeczny jest przekrojem drogowym, bez krawężników obustronnymi poboczami o szerokości ok. 0,5 metra (mocno zarośnięte trawą). Na części trasy występują obustronne rowy odwadniające. Ze względu na swoja minimalną głębokość maja one charakter rowów chłonno – odparowujących. Część zjazdów do posesji jest w bardzo dobrym stanie i wykonana jest z kostki betonowej. Teren wokół przedmiotowej drogi należy uznać jako płaski.

W rozpatrywanym rejonie przebudowy występuje następujące uzbrojenie:

- Wodociąg – w110, w63, w40

- Linia teletechniczna

- Napowietrzna linia energetyczna

ELEKTRYKA

Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajduje się oświetlenie uliczne zabudowane na słupach typu ŻN10 nr 1/1 do 1/10 zasilone linią napowietrzną typu AsXSn 2x25mm2. Zasilanie wyprowadzone zostało ze stacji transformatorowej 7-0703 „Pustelnik” poprzez istniejący słup nr 1. Na słupach nr 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 i 1/10 zabudowane są oprawy oświetleniowe typu OUSe100W. Oprawy zabudowane zostały na wysięgnikach typu Wo-6 nad przewodami roboczymi i zasilone przewodami LY 6mm2. Dodatkowo słupy nr 1/4 oraz 1/10 wyposażono w odgromniki typu BOPi 0,5/5kA oraz uziemiono. Wartość uziemienia R<10Ω. Oświetlenie wykonane zostało na życzenie Inwestora jako oświetlenie miejscowe, a nie jako oświetlenie drogowe. Linia oświetleniowa koliduje z projektowanym nowym układem drogowym, przez co konieczna jest jej przebudowa.

# Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa drogi – L

- Obciążenie ruchem – KR2

- Długość projektowanego odcinka – 1184,12 mb.

- Szerokość jezdni – 4,0 m.

- Szerokość poboczy – 0,75 m.

Przebudowę drogi zaprojektowano istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony pod drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy mieszczą się 
w granicach istniejącego pasa drogowego.

Jezdnię na całym odcinku zaprojektowano o szerokości 4,0 metrów z obustronnymi poboczami z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75 metra. Spadek poprzeczny na jezdni jest jednostronny:

od km  0+987 do km 1+433,58 – spadek 2% w prawo

od km 1+448,58 do km 2+106,23 – spadek 2% w lewo

od km 2+116,23 do km 2+159,82 – spadek 3% w lewo.

Rampy przechyłowe pomiędzy poszczególnymi pochyleniami poprzecznymi należy kształtować na długości prostej przejściowej. Z uwagi na wąski pas drogowy rowy chłonno – odparowujące zastosowano po jednej stronie, gdzie zgodnie ze spadkiem spływa woda z jezdni. Skarpy rowu mają pochylenie 1:1,5 a dno rowu ma szerokość 0,4 metra. Głębokość rowów należy dostosować do dostępnego terenu pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego. Po przeciwnej stronie zaprojektowano skarpy łączące pobocze z istniejącym terenem o pochyleniu 1:1,5. W miejscach, gdzie odległość od pobocza do granicy pasa drogowego na to pozwoli należy przewidzieć rowy obustronne.

Na przebudowywanym odcinku zastosowano 5 łuków poziomych o wartościach od 150 do 650 metrów. Skrzyżowania z drogami gminnymi na początku i końcu opracowania zaprojektowano jako proste, wyokrąglone łukami o promieniach 6 oraz 9 metrów. Zjazdy indywidualne, zjazdy na pola oraz dojazdy do posesji wykończone są skosami 1:1 i zaprojektowane są do granicy pasa drogowego (do wykonania jest: 15 zjazdów na pola, 5 zjazdów indywidualnych, 11 dojazdów do posesji).

Profil podłużny projektowanej drogi prowadzi po istniejącej niwelecie, dlatego też  nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu. Różnice wysokościowe rzędu od kilku do kilkunastu centymetrów na niwelecie wynikają z zachowania normatywnych pochyleń projektowanego profilu. Zaprojektowano 3 łuki pionowe, których promienie wynoszą 1500 metrów. Pochylenia podłużne na przedmiotowym odcinku wynoszą od 0,3 do 0,85%. Zjazdy indywidualne oraz dojazdy do posesji należy dostosować wysokościowo do rzędnych projektowanych. Istniejący zjazd na działkę nr 35/1 wykonany z kostki betonowej należy w ramach istniejącego materiału dostosować do projektowanej niwelety na szerokości 2,0 metrów od krawędzi asfaltu.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary, szerokości oraz spadki poprzeczne.

Od km 1+924,45 do km 1+939,45 zaprojektowano krawężniki drogowe 15x30x100 cm oraz balustradę U-11a – wg Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych przy prędkości Vobl<50 km/h za element powstrzymujący uznaje się krawężnik 
o wysokości 15cm i balustradę.

Zjazdy indywidualne, dojazdy do posesji i współrzędnych:

| LP | KM | L [m] | Rzędna niwelety [m] | Rzędna początkowa wjazdu [m] | Rzędna końcowa terenu [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+012,75 | 2,32 | 160,01 | 160,05 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 2 | 1+018,60 | 3,07 | 160,04 | 160,00 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 3 | 1+051,60 | 2,27 | 159,98 | 160,02 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 4 | 1+070,43 | 2,30 | 159,91 | 159,95 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 5 | 1+078,09 | 2,90 | 159,89 | 159,85 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 6 | 1+132,27 | 2,70 | 159,86 | 159,90 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 7 | 1+172,89 | 2,80 | 159,71 | 159,75 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 8 | 1+208,53 | 1,74 | 159,74 | 159,70 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 9 | 1+232,82 | 3,03 | 159,61 | 159,65 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 10 | 1+238,03 | 1,70 | 159,61 | 159,65 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 11 | 1+274,65 | 3,24 | 159,62 | 159,66 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 12 | 1+317,51 | 3,38 | 159,63 | 159,67 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 13 | 1+322,63 | 1,42 | 159,64 | 159,60 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 14 | 1+402,52 | 1,92 | 159,92 | 159,88 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 15 | 1+424,67 | 2,57 | 160,00 | 160,04 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 16 | 1+451,58 | 2,24 | 160,11 | 160,07 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 17 | 1+504,15 | 3,53 | 160,18 | 160,14 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 18 | 1+546,73 | 3,94 | 159,74 | 159,70 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 19 | 1+556,28 | 1,23 | 159,67 | 159,71 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 20 | 1+609,37 | 3,73 | 159,56 | 159,52 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 21 | 1+614,01 | 1,46 | 159,50 | 159,54 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 22 | 1+665,98 | 3,26 | 159,54 | 159,50 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 23 | 1+674,84 | 1,53 | 159,16 | 159,20 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 24 | 1+727,41 | 1,97 | 159,21 | 159,17 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 25 | 1+738,06 | 1,60 | 159,19 | 159,23 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 26 | 1+857,41 | 2,35 | 159,03 | 158,99 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 27 | 1+891,24 | 1,83 | 158,85 | 158,89 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 28 | 2+021,16 | 2,36 | 158,47 | 158,51 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 29 | 2+065,62 | 2,26 | 158,59 | 158,55 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 30 | 2+114,75 | 2,64 | 158,69 | 158,73 | dowiązanie do istniejącego terenu |
| 31 | 2+134,14 | 2,49 | 158,69 | 158,65 | dowiązanie do istniejącego terenu |

ELEKTRYKA

  - Linia oświetleniowa

Ze względu na dobry stan techniczny słupów projektuje się demontaż istniejących stanowisk i zabudowę ich w nowych miejscach, które nie kolidują z projektowaną jezdnią. Przed przebudową zdemontować istniejący przewód zasilający AsXSn 2x25mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu.

Projektuje się pozostawić po przebudowie istniejący typ i charakter słupów tj. odpowiednio: słup 1/1 jako narożny typu N-ŻN10, słupy 1/2 - 1/9 jako przelotowe typu P-ŻN10, słup 1/10 jako krańcowy bliźniaczy typu Kbb-ŻN10. Przy demontażu słupów zachować szczególną ostrożność. Montaż stanowisk słupowych z wykorzystaniem istniejących ustrojów. Stanowiska po przebudowie wyposażyć w istniejący osprzęt sprzed przebudowy tzn. wysięgniki Wo-6, oprawy oświetleniowe OUSe100, zabezpieczenia itd. Demontaż wyposażenia słupa przed demontażem słupów pozostawiony jest do decyzji wykonawcy. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów należy je wymienić na nowe. Na słupach wyposażonych w ograniczniki przepięć BOPi 0,5/5kA tj. słup nr 1/4 należy wykonać uziemienie. Rezystancję wykonać jako powierzchniowo gruntową z zastosowaniem bednarki FeZn 25x4 i 2 uziomów pionowych 18 o długości min 10m. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 10. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego uziomu. Jeżeli uziom nie spełnia parametrów należy go rozbudować o dodatkowe elementy pionowe.

Na przebudowane słupy podwiesić zdemontowany przewód AsXSn 2x25mm2 i zasilić z niego oprawy oświetleniowe z wykorzystaniem istniejącego osprzętu.

Na życzenie inwestora oświetlenie zostało jedynie przebudowane poza obszar kolizyjny i po przebudowie nie będzie pełniło roli oświetlenia drogowego a jedynie miejscowego. Z tego tytułu nie wykonano obliczeń oświetlenia.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Ze względu, że po przebudowie nie zmienią się parametry obwodu zasilającego oświetlenie drogowe, ochronę od porażeń spełniać będą istniejące zabezpieczenia w szafce oświetleniowej zabudowanej przy stacji transformatorowej. Po przebudowie wykonać pomiary dla linii napowietrznej nn.

  - Współrzędne słupów po przebudowie:

| L.p. | X położenia | Y położenia |
| --- | --- | --- |
| Słup nr 1/1 | 6543244.7302 | 5708751.9603 |
| Słup nr 1/2 | 6543292.8772 | 5708749.6385 |
| Słup nr 1/3 | 6543342.1578 | 5708747.5423 |
| Słup nr 1/4 | 6543394.5655 | 5708744.895 |
| Słup nr 1/5 | 6543442.2208 | 5708742.5168 |
| Słup nr 1/6 | 6543489.6265 | 5708739.9504 |
| Słup nr 1/7 | 6543535.9468 | 5708737.7167 |
| Słup nr 1/8 | 6543586.8121 | 5708735.2639 |
| Słup nr 1/9 | 6543636.2186 | 5708732.3936 |

Długość przebudowywanego odcinka linii napowietrznej: 490,7m

# Przekroje konstrukcyjne.

Dla przebudowywanych ulic przyjęto obciążenie dla kategorii KR2. Badania geologiczne wykazały grunty należące do grupy nośności G1.

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

Droga gminna:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S   	gr. 5 cm,

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W		gr. 7 cm,

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm		gr. 20 cm,

warstwa odsączająca (mrozoochronna)     		gr.  ok. 20 cm.

Grubość konstrukcji ok. 52 cm.

Warstwa odsączająca jest warstwą wyrównawczą pomiędzy istniejącymi wysokościami a projektowaną niweletą, dlatego jej wartość jest zmienna.

Wjazdy na posesje, wjazdy indywidualne:

destrukt asfaltowy						gr. 10 cm,

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego	gr. 10 cm,

Grubość konstrukcji  20 cm.

Zjazdy na pola:

tłuczeń kamienny						gr. 10 cm,

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego	gr. 10 cm,

Grubość konstrukcji  20 cm.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik nośności warstwy odsączającej i uzyskać wynik 100 MPa. Jeżeli wartość wskaźnika nie będzie osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie warstwy, należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu, umożliwiające uzyskanie wymaganych wielkości nośności. Materiał (piasek, żwir, pospółka), z którego wykonana zostanie warstwa odsączająca powinien być materiałem mrozoochronnym o współczynniku filtracji k>8m/d oraz powinien spełniać warunek szczelności.

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia pomiędzy warstwami i ich współpracą w przenoszeniu obciążeń. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża następuje przed każdym ułożeniem warstwy bitumicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji technicznej.

# Odwodnienie.

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne prowadząc wody opadowe do rowów chłonno – odparowujących prowadzonych wzdłuż przedmiotowej inwestycji. Wąski pas drogowy jednostronny spadek poprzeczny jezdni pozwala na zastosowanie  rowów jednostronnych (szczegół rozwiązania przedstawiony na przekrojach normalnych).

# Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod konstrukcję drogi, budowę zjazdów i poboczy zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to w szczególności dotyczy kabli teletechnicznych, posadowionych stosunkowo płytko.

# Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni.

Wszystkie prace przy zbliżeniach z siecią telefoniczną wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych TP S.A. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przed wyjazdem z terenu budowy koła pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczały jezdni okolicznych dróg publicznych.

Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakować w sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakończeniu robót budowlanych teren nie objęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na których nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni można założyć trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 10cm.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub europejskich normatywach.

Linia napowietrzna zasilająca oświetlenie prowadzona jest po konstrukcji słupa nr 1, którego właścicielem jest Zakład Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi RE Wieluń. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci o planowanych pracach

Po przebudowie wykonać pomiary linii napowietrznej.

# Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi, 
a także z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.

Zastosowano podział na następujące wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy przed niepożądanym wejściem lub przebywaniem osób postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy jest niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.

- Przygotowanie placu pod względem higieniczno – sanitarnym.

- Wyznaczenie bezpiecznych przejść dla ruchu pieszego.

- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wodę.

- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów i miejsc postoju sprzętu budowlanego.

- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem techniczno – ruchowym jak i bezpieczeństwa pracy.

Ochrona uczestników procesu budowlanego

- Określenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych.

- Dopuszczenie do pracy osób z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadających aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie 
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy osłon.

Obsługa sprzętu, urządzeń, narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac sprzętem i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

Materiały – stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne ITB, znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne – odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Układanie warstw podbudowy i nawierzchni – zabezpieczenie teren oraz zachowanie ostrożności podczas pracy z użyciem sprzętu ciężkiego.

Opracował: Daniel Janikowski