SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

- I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- D.04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. Wstęp

- 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej w związku z budową autostrady „Przebudowa ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów”.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości jak w Dokumentacji Projektowej z kruszywa dla dróg o kategorii ruchu KR2

1.3.	Określenia podstawowe

1.3.1. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której funkcją jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu i układana w celu zachowania warunku mrozoodporności konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z przywołanymi normami i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania, składowania, podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Piasek stosowany do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 lub 2.

Żwir i/lub mieszanka stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I lub II.

Kruszywo łamane (np. niesort, kliniec) stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11112 dla klasy I lub II.

Materiałem do wykonania warstwy mrozoochronnej powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego o następujących parametrach jak w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania materiałowe

| Lp. | Badane cechy | J.m. | Wymagania | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość ziaren poniżej 0,075 mm | % | ≤ 10 | PN-B-06714/15 |
| 2 | Zawartość ziaren powyżej 2 mm | % | ≥ 60 | PN-B-06714/15 |
| 3 | Zawartość ziaren powyżej 16 mm | % | ≥ 20 | PN-B-06714/15 |
| 4 | Zawartość ziaren powyżej 31,5 mm | % | ≤ 5 | PN-B-06714/15 |
| 5 | Współczynnik filtracji K10 | m/s | ≥ 6x10-5 | BN-76/8950-03 |
| 6 | Wskaźnik różnoziarnistości U D60 /D10 |  | ≥ 5* | PN-B-06714/15 |

* - parametr nie wymagany, jeżeli zostanie osiągnięty wymagany wskaźnik zagęszczenia

Parametry kruszywa określone w tablicy 1 w należy kontrolować z częstotliwością 1 raz dla każdego materiału i przy zmianie źródła poboru.

- 3.	Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek ,spycharek uniwersalnych gąsienicowych,

- walców  stalowych gładkich wibracyjnych,

- innym sprzętem do zagęszczania, jeśli będzie niezbędny

- 4.	Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00„ Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można dowozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem.

- 5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

- Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa

5.2.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe (korona robót ziemnych) powinno spełniać wymagania określone w ST D.02.03.01 „Wykonanie nasypów” i ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczona i zaniwelowana w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych ST.

5.2.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Można stosować spycharki gąsienicowe wymienione w punkcie 3 do wstępnego rozplantowania kruszywa.

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej, należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na bieżąco, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub innym sprzętem do zagęszczania.

5.3. Zagęszczenie warstwy

- W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Wskaźnik zagęszczenia należy badać przy pomocy objętościomierza piaskowego lub wodnego dla materiałów o uziarnieniu d90 ≤ 20 mm (d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w kruszywie zawartych jest wagowo 90% ziarn).

- Wskaźniki zagęszczenia powinny spełniać wymagania zapisane w Tablicy 2.

- Przy materiałach o uziarnieniu grubszym niż podane powyżej do oceny zagęszczenia należy stosować wskaźnik odkształcenia I0 zdefiniowany następująco:

E2

I0 = -------

E1

- Gdzie:

- E2 – wtórny moduł odkształcenia

- E1 – pierwotny moduł odkształcenia

5.4. Nośność warstwy

- Kolejnym parametrem kontrolowanym po wbudowaniu warstwy mrozoochronnej jest jej nośność mierzona wtórnym modułem odkształcenia E2, który w każdym punkcie musi być nie mniejszy niż wartości zapisane w Tablicy 2.

- Badanie wskaźnika odkształcenia nośności warstwy mrozoochronnej należy wykonywać wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 załącznik B.

Do obliczenia modułów E należy stosować następujący wzór:

- E1,2 = 3×Δp4×Δs×D

- p – różnica nacisków z zakresu 0.05 – 0.15 [MPa]

- s – przyrost osiadania odpowiadający p [mm]

- D – średnica płyty [mm]

- Zakres obciążenia końcowego dla modułu pierwotnego i wtórnego wynosi 0,25 MPa

- Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody.

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów wykonywane aparatem jedno i trzy czujnikowym.

W przypadku niespełnienia wymagań nośności dla materiału o parametrach jak w punkcie 2.2 podpunkt a) należy wykonać wzmocnienie spoiwem hydraulicznym.

Tablica 2. Wymagania nośności i zagęszczenia

| Badany parametr | Minimalne wymagania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Autostrada | Drogi inne |
|  | Jezdnie główne i łącznice MOP; | Kategoria ruchu KR3-KR6 |
| Wskaźnik odkształcenia I0 (alternatywnie) | ≤ 2,2* | ≤ 2,2* |
| Wskaźnik zagęszczenia Is | ≥1,03 (w wykopie) 1,00 (w nasypie) | ≥1,00 |
| Wtórny moduł odkształcenia E2 | ≥120 MPa (30cm warstwa w wykopie) 100 MPa (30cm warstwa w nasypie) |  |

* - W przypadku stosowania metody obciążeń płytowych i oznaczania wskaźnika odkształcenia I0 przy stosowaniu materiałów z udziałem gruntów antropogenicznych wymagana wartość wskaźnika odkształcenia I0 powinna wynosić ≤ 2,6. Przy stosowaniu gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych) wymagana wartość współczynnika odkształcenia I0 powinna wynosić ≤ 3,0. Przy stosowaniu żwirów, pospółek i piasków wartość współczynnika odkształcenia I0 powinna wynosić ≤ 2,2 przy wymaganym IS ≥ 1,0 oraz 2,5 przy wymaganym IS < 1,00.

- 6.	Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano ST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa wymienione w punkcie 2.2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy mrozoochronnej przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

| Lp | Rodzaj pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 10 razy na 1km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne (1) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie (1) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| 7 | Grubość warstwy | Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 i w 2 punktach na każdej działce roboczej |
| 8 | Zagęszczenie, nośność | Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 i w 2 punktach na każdej działce roboczej |

(1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Pomiar należy wykonać taśmą pomiarową z dokładnością do 1 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Równość poprzeczną i podłużną należy wykonywać metodą łaty 4 metrowej i klina zgodnie z BN-8931-04 lub metodą równoważną zaakceptowaną przez Inżyniera. Nierówności nie powinny przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny by zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. Pomiary należy wykonać geodezyjnie w 3 punktach każdego pomiarowego przekroju.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. Pomiar należy wykonać metodami geodezyjnymi.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ± 10%.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

# 7. Obmiar robót

Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi.

# 8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST.

10.	Przepisy związane

| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. |
| --- | --- |
| PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| BN-64/8931-01 | Oznaczanie wskaźnika piaskowego. |
| PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. |
| PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. |
| PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek. |
| BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| PN-EN 13286-2 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metoda Proctora. |

BN-76/8950-03	Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości.