PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWY ULIC: SZKOLNA, OSIEDLOWA, SŁONECZNA, POGODNA W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO - BRONISŁAWÓW

LOKALIZACJA:	Drogi gminne – Brzeźnio Bronisławów

gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

INWESTOR: 	GMINA BRZEŹNIO

Ul. WSPÓLNA 44, 98-275 BRZEŹNIO

Wrocław, listopad 2013

Zawartość opracowania

## Opis techniczny:

- Temat

- Podstawa opracowania

- Normy i przepisy

- Cel i zakres opracowania

- Materiały wyjściowe

- Geologia

- Stan istniejący

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

- Przekroje konstrukcyjne

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Uwagi ogólne

- Wytyczne do planu BIOZ

Decyzja lokalizacyjna

Warunki przebudowy, uzgodnienia, opinie

## Rysunki:

- Rys. nr 01-01 		Plan orientacyjny				skala 1:10 000

- Rys. nr 02-01 	 	Plan sytuacyjny		     		skala 1:500

- Rys. nr 03-01- 03-04	Profile podłużne		     		skala 1:100/1000

- Rys. nr 04-01 		Przekroje normalne		     		skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

# Temat.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna, ul.Pogodna w miejscowości Brzeźnio – Bronisławów.

# Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr 50/2013 zawarta w dniu 18.04.2013 pomiędzy Gminą Brzeźnio z siedzibą w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio  a Biurem inżynierskim El-Jot Joanna Lesiczka z siedzibą we Wrocławiu, 52-241 Wrocław, ul. Zawiszy Czarnego 27.

- Normy i przepisy.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r O drogach publicznych - Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 /z późniejszymi zmianami/,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami 1-4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.,

# Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont dotychczasowej, zużytej nawierzchni ulic oraz chodników w istniejących granicach pasa drogowego wraz z odtworzeniem normatywnych pochyleń poprzecznych nawierzchni ulic.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa dla kategorii ruchu KR2,

- przebudowę chodników wzdłuż ulic,

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów na posesje,

- budowę miejsc postojowych w ulicy Szkolnej, na wysokości szkoły,

# Materiały wyjściowe.

- Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie

- Ocena warunków geotechnicznych

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- Akty prawne obejmujące zakres opracowania

6.  Geologia.

Po przeprowadzeniu prac geotechnicznych na terenie ulic Szkolnej, Osiedlowej, Słonecznej i Pogodnej w miejscowości Brzeźnio sformułowano następujące wnioski:

W pięciu profilach sondowań, stwierdzono występowanie nawierzchni asfaltowych z podbudową, oraz czwartorzędowych gruntów naturalnych.

Pod względem geotechnicznym nawiercone grunty należy uznać za nośne, wodoprzepuszczalne i wysadzinowe o warunkach wodnych przeciętnych.

Wykonanymi otworami nie nawiercono wody podziemnej pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego do głębokości 2,0m ppt a jedynie niewielkie wysiąki wody na gł. ok. 2,0m w rejonie otworów O-1 i O-2.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)” przyjmuje się dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

Nośność podłoża należy obliczyć dla szczegółowych warunków fundamentowania zgodnie z normami EN 1997-1:2004 uwzględniając parametry geotechniczne podane w załączniku 2 oraz pkt. 5.3.

Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz=1,0 m pod poziomem terenu.

Stwierdzone w wierceniach grunty należy zaliczyć do grupy G-1 zgodnie z klasyfikacją w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

# Stan istniejący.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się we wsi Bronisławów: ul. Szkolna, 
ul. Słoneczna, ul. Osiedlowa, ul. Pogodna. Przedmiotowe ulice służą do obsługi otaczających budynków mieszkalnych oraz obiektu użyteczności publicznej (szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka). Przedmiotowy teren jest średnio zurbanizowany o niewielkim natężeniu pojazdów.

Ul. Szkolna posiada przekrój uliczny oraz jezdnię bitumiczną o szerokości ok.
5 metrów na odcinku od początku opracowania do skrzyżowania z ulicą Osiedlową oraz ok. 9 metrów na pozostałym odcinku. Do zjazdu do szkoły po prawej stronie jezdni znajduje się chodnik o szerokości 2,0 metrów. Za skrzyżowaniem z ulicą Osiedlową po lewej stronie jezdni znajduje się chodnik o szerokości 1,5 metra. Po lewej stronie jezdni do skrzyżowania z ulicą Osiedlową oraz na krótkim odcinku pomiędzy jezdnią a chodnikiem po prawej stronie znajduje się pas zieleni o szerokości odpowiednio 2,0m oraz 0,5m. Nawierzchnia ulicy Szkolnej jest w znacznym stopniu uszkodzona  poprzez liczne odbudowy nawierzchni oraz działania atmosferyczne. Pochylenia poprzeczne dość mocno  zaburzone, przez co mogą tworzyć się zastoiska wody.

Ul. Słoneczna posiada przekrój uliczny do połowy długości, oraz pół uliczny w dalszej części. Szerokość jezdni bitumicznej od 3 do 5 metrów, chodniki w pierwszej części ulicy obustronne o szerokości od 1,3 do 1,5 metra. W drugiej części drogi chodnik jednostronny  o szerokości 1,5 metra. Po obu stronach drogi znajdują się liczne wjazdy na posesje

Ul. Osiedlowa posiada przekrój uliczny oraz jezdnię bitumiczną o szerokości 
ok. 6,0 metrów, prawostronny chodnik o szerokości 1,5 metra. Pomiędzy jezdnią 
a chodnikiem oraz chodnikiem i ogrodzeniami posesji znajdują się pasy zieleni (odpowiednio 0,5 oraz 2,0 metra).  Każda z posesji posiada zwój zjazd indywidualny. Nawierzchnia ulicy jest mocno wyeksploatowana. Występują liczne spękania oraz ubytki bitumiczne oraz zaburzony przekrój poprzeczny.

Ul. Pogodna – posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 2,5 – 3,5 metra oraz niewielkie tereny zielone przed posesjami po prawej stronie jezdni. Ulica Pogodna jest typowym dojazdem do kilku posesji. Ruch jest proporcjonalny do niewielkiej szerokości jezdni oraz całego pasa drogowego.

# Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

|  | ul. Szkolna | ul. Słoneczna | ul. Osiedlowa | ul. Pogodna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kategoria ruchu | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 |
| klasa drogi | L | L | L | L |
| długość | 246,50 | 234,30 | 210,76 | 118,17 |
| szerokość jezdni | 5,0-6,0 m | 6,0 m | 6,50 m | 4,7-7,0 m |
| szerokość chodnika | 1,5 – 1,85 m | 1,42-1,60 m | 1,5 m | - |

Wszystkie elementy projektowanej przebudowy mieszczą się w granicach pasa drogowego lub na działkach należących do Gminy.

Ul. Szkolna – zaprojektowano jezdnię bitumiczną, od początku opracowania do wjazdu na teren szkoły o szerokości 5,0 m oraz chodnik dopasowany do granicy działki drogowej o szerokości od 1,85 do 2,5 m. Na odcinku od wjazdu do szkoły do skrzyżowania z ul. Osiedlową nawierzchnia została poszerzona ze względu na miejsce postoju autobusów szkolnych do 6,0 m. Szerokość chodnika na tym odcinku dopasowana do granicy działki drogowej 1,6 m. Na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Osiedlową do końca opracowania jezdnia bitumiczna ma szerokość 5,0 m. 
Od km 0+148 po prawej stronie jezdni zaprojektowano miejsca postojowe z kostki betonowej (27 miejsc) zlokalizowane ukośnie do kierunku jazdy o szerokości 4,5 metra. Stanowiska postojowe mają wymiary 2,5 x 5,0 m oraz miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m. Stanowiska postojowe oddzielone są od siebie jednym rzędem kostki betonowej w kolorze czerwonym. Pomiędzy miejscami postojowymi 
a granicą pasa drogowego zaproponowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 
0,9 m. Po lewej stronie jezdni od skrzyżowania z  ul. Osiedlową znajduje się chodnik dopasowany do granicy działki drogowej  o szerokości od 1,5 m do 1,6m. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu w km 0+070 (przed wjazdem do szkoły) zaprojektowano próg zwalniający U-16a (gotowy, mocowany do jezdni bitumicznej). Pomiędzy krawężnikiem a progiem zwalniającym należy zachować miejsce dla przepływu wody w projektowanym ścieku przykrawężnikowym. W celu bezpiecznego ruchu pieszego w km 0+155 zaprojektowano przejście dla pieszych. 
W km ok. 0+090 po prawej stronie jezdni wygospodarowano miejsce postojowe dla trzech pojazdów o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Na całej długości ulicy jezdnia posiada spadek jednostronny, skierowany w prawo o wartości 2%. Chodnik oraz miejsca parkingowe nachylone są w kierunku jezdni bitumicznej spadkiem 2%. Jezdnia od strony chodnika oraz miejsc postojowych obramowana jest krawężnikiem betonowym o szerokości 15 cm. Na długości parkingu, zjazdów indywidualnych oraz przejścia dla pieszych krawężnik posiada obniżone światło 1 cm. Zjazdy indywidualne obramowane są obrzeżami o szerokości 8 cm oraz wykończone skosami 1:1.

Profil podłużny ul. Szkolnej prowadzi po istniejącej niwelecie, dlatego też nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu. Różnice wysokościowe rzędu kilku, kilkunastu centymetrów wynikają z zachowania normatywnych pochyleń projektowanego profilu. W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych na długości ulicy zaprojektowano 8 wpustów ulicznych. 
Od km ok. 0+019 do km 0+080 pomiędzy projektowanym chodnikiem 
a istniejącym ogrodzeniem powstanie przestrzeń o szerokości ok. 65-70 cm, którą należy uzupełnić warstwą humusu o grubości 15 cm.

Ul. Słoneczna – zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m oraz obustronne chodniki dopasowane do granicy działki drogowej o szerokościach od 1,40 do 1,60 m.  Na długości ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje 
o szerokościach dostosowanych do istniejących bram i wjazdów. Ul. Słoneczna posiada jednostronny spadek poprzeczny, skierowany w prawo o wartości 2%. Chodniki nachylone są w kierunku jezdni ze spadkiem 2%. Profil podłużny ul. Słonecznej prowadzi po istniejącej niwelecie, w związku z tym nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego otaczającego terenu. Nieznaczne różnice poziomu wynikają z dostosowania się do normatywnych pochyleń podłużnych oraz poprzecznych profilu ulicy słonecznej. W celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej na ulicy Słonecznej zaprojektowano 6 wpustów ulicznych.

Ul. Osiedlowa – zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 6,5 m oraz prawostronny chodnik o szerokości 1,5 m. Pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji znajduje się pas zieleni o szerokości ok. 2,0 m. Po lewej stronie jezdni za krawężnikiem należy dostosować teren do wysokości 3 cm poniżej wysokości krawężnika .  Jezdnia ul. Osiedlowej posiada spadek jednostronny skierowany w lewo 
o wartości 2%. Pochylenie chodnika skierowane jest w stronę jezdni o wartości 2%. Na szerokości pasa zieleni niwelowane będą różnice wysokości pomiędzy chodnikiem 
a ogrodzeniami posesji. Projektowany profil podłużny znacząco nie odbiega od istniejącej niwelety ul. Osiedlowej. Nieznaczne korekty wynikają z dostosowania pochyleń do wartości normatywnych. Do odprowadzenia wody opadowej służy zaprojektowanych 5 wpustów ulicznych.

Ul. Pogodna – zaprojektowano jezdnię z kostki betonowej o szerokości dostosowanej do pasa drogowego. Jezdnia obramowana będzie krawężnikiem o grubości 15 cm. 
W miejscach zjazdów na posesję lub ogrodzeń bez podmurówki zastosowano krawężniki zlicowane z nawierzchnią jezdni. Pochylenie jezdni skierowane jest do osi jezdni ze spadkiem 2%. W osi ulicy poprowadzony jest ściek z kostki betonowej 
o szerokości ok. 35 cm obniżony o 1 cm w stosunku do nawierzchni ulicy. W projektowanym ścieku przewidziano lokalizację 3 wpustów ulicznych odprowadzających wodę opadową do kanalizacji. Ul. Pogodna łączyć się będzie z ulicą Spacerową krawężnikiem wtopionym dopasowanym do istniejących wysokości ulicy Spacerowej

Zjazdy indywidualne oraz pochylenia chodników przy zjazdach należy dostosować do wysokości oraz szerokości istniejących bram. Przejście krawężnika z wysokości 12 cm wzdłuż chodnika na 1 cm w ciągu zjazdu należy wykonać na długości 1,0 metra. Obrzeża powinny być zlicowane z chodnikiem. Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Kostka betonowa na zjazdach powinna mieć kolor czerwony.

# Przekroje konstrukcyjne.

Dla przebudowywanych ulic przyjęto obciążenie dla kategorii KR2. Badania geologiczne wykazały grunty należące do grupy nośności G3.

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

Ul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. Osiedlowa :

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11   	gr. 5 cm,

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22P		gr. 9 cm,

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm		gr. 15 cm,

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa		gr. 15 cm,

Warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne     	gr.  min. 11 cm.

Grubość konstrukcji  55 cm.

Ul. Pogodna :

Kostka betonowa szara				   	gr. 8 cm,

Podsypka cementowo – piaskowa	1:4			gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm		gr. 20 cm,

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa		gr. 15 cm,

Warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne     	gr.  min. 9 cm.

Grubość konstrukcji  55 cm.

Chodniki, zjazdy indywidualne:

Kostka betonowa (szara, czerwona na zjazdach)	gr. 6 cm,

Podsypka cementowo – piaskowa	1:4			gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm  	  	gr. 10 cm,

Grubość konstrukcji  19 cm.

Parking przy ul. Szkolnej:

Kostka betonowa szara					gr. 8 cm,

Podsypka cementowo – piaskowa	1:4			gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm  	  	gr. 15cm,

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa		gr. 15 cm,

Grubość konstrukcji  41 cm.

Projektowany krawężnik ma wymiary 15/30/100, posadowiony jest na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm oraz ławie betonowej o grubości 20 cm.

Obrzeże betonowe ma wymiar 8/30/100, posadowione jest na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm oraz ławie betonowej o grubości 10 cm.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik nośności wzmocnionego podłoża nawierzchni drogi i uzyskać wynik E2=100 MPa i  Is=1,00 Jeżeli wartość wskaźnika nie będzie osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie warstwy, należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu, umożliwiające uzyskanie wymaganych wielkości nośności. Materiał (piasek, żwir, pospółka), z którego wykonana zostanie warstwa odsączająca powinien być materiałem mrozoochronnym o współczynniku filtracji k>8m/d oraz powinien spełniać warunek szczelności.

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia pomiędzy warstwami i ich współpracą w przenoszeniu obciążeń. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża następuje przed każdym ułożeniem warstwy bitumicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji technicznej.

# Odwodnienie.

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne prowadząc wody opadowe do wpustów deszczowych.

Projekt kanalizacji deszczowej znajduje się w odrębnym opracowaniu.

# Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod konstrukcję drogi, budowę zjazdów i poboczy zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to w szczególności dotyczy kabli teletechnicznych, posadowionych stosunkowo płytko.

# Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni.

Wszystkie prace przy zbliżeniach z siecią telefoniczną wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych TP S.A. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przed wyjazdem z terenu budowy koła pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczały jezdni okolicznych dróg publicznych.

Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakować w sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakończeniu robót budowlanych teren nie objęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na których nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni można założyć trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 10cm.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub europejskich normatywach.

# Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi, 
a także z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.

Zastosowano podział na następujące wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy przed niepożądanym wejściem lub przebywaniem osób postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy jest niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.

- Przygotowanie placu pod względem higieniczno – sanitarnym.

- Wyznaczenie bezpiecznych przejść dla ruchu pieszego.

- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wodę.

- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów i miejsc postoju sprzętu budowlanego.

- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem techniczno – ruchowym jak i bezpieczeństwa pracy.

Ochrona uczestników procesu budowlanego

- Określenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych.

- Dopuszczenie do pracy osób z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadających aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie 
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy osłon.

Obsługa sprzętu, urządzeń, narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac sprzętem i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

Materiały – stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne ITB, znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne – odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Układanie warstw podbudowy i nawierzchni – zabezpieczenie teren oraz zachowanie ostrożności podczas pracy z użyciem sprzętu ciężkiego.

Opracował: Przemysław Woch