DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Ul. OSIEDLOWA, BRONISŁAWÓW

LOKALIZACJA:	ul. Osiedlowa – Bronisławów

gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

INWESTOR: 	GMINA BRZEŹNIO

Ul. WSPÓLNA 44, 98-275 BRZEŹNIO

Zawartość opracowania

## Opis techniczny:

- Temat

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Materiały wyjściowe

- Stan istniejący

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

- Warunki techniczne

- Postanowienia końcowe

## Rysunki:

- Rys. nr 02-01 Plan sytuacyjny 					skala 1:500

OPIS TECHNICZNY

# Temat.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu dla ul. Osiedlowej w miejscowości Bronisławów.

# Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr 50/2013 zawarta w dniu 18.04.2013 pomiędzy Gminą Brzeźnio z siedzibą w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio  a Biurem inżynierskim El-Jot Joanna Joanna z siedzibą we Wrocławiu, 52-241 Wrocław, ul. Zawiszy Czarnego 27 oraz Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

# Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu dla tematu jw.

# Materiały wyjściowe.

- Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego

- Uzgodnienia z zamawiającym

# Stan istniejący.

W chwili obecnej ruch na ul. Osiedlowej jest jednokierunkowy. Ruch odbywa się w stronę z rosnącym kilometrażem przebudowanej przedmiotowej drogi gminnej.

# Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Docelowa organizacja ruchu wynika bezpośrednio z przewidzianego układu komunikacyjnego ulicy. Należy zlikwidować znaki informujące o drodze jednokierunkowej oraz wprowadzić znak A-20 (ruch dwukierunkowy) od strony jednokierunkowej ulicy Szkolnej, oraz znak C-4 (nakaz jazdy w lewo) przy wyjeździe z ulicy Osiedlowej w jednokierunkową ulicę Szkolną. W ulicy szkolnej powyżej ulicy Osiedlowej należy ustawić znak B-2 (zakaz wjazdu).

# Warunki techniczne.

- Należy zastosować oznakowanie z grupy wielkości średnie.

- Konstrukcje wsporcze z rur stalowych.

- Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o krawędzi podwójnie spiętej na całym obwodzie.

- Lico tarczy znaków pokryte materiałem odblaskowym, folia II typu.

Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zgodnie z załącznikami 1,2,3,4 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2181 oraz zgodnie z SST D 07.02.01 – Oznakowanie pionowe.

# Postanowienia końcowe.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu - II połowa 2014 r.

Opracował: Przemysław Woch