UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW

(DZ. NR 309)

LOKALIZACJA:	Droga gminna (Ostrów)

gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

INWESTOR: 	GMINA BRZEŹNIO

Ul. WSPÓLNA 44, 98-275 BRZEŹNIO

Karwiany, kwiecień  2018

Zawartość opracowania

## Opis techniczny:

- Temat

- Podstawa opracowania

- Normy i przepisy

- Cel i zakres opracowania

- Materiały wyjściowe

- Stan istniejący

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Uwagi ogólne

- Wytyczne do planu BIOZ

## Rysunki:

- Rys. nr 01-01 		Plan orientacyjny				skala 1:10 000

- Rys. nr 02-01 	 	Plan sytuacyjny		     		skala 1:500

- Rys. nr 03-01 		Przekrój normalny		     		skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

# Temat.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ostrów (dz. nr 309).

# Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Brzeźnio z siedzibą w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio  a Biurem inżynierskim El-Jot Joanna Lesiczka z siedzibą we Wrocławiu, 52-241 Wrocław, ul. Zawiszy Czarnego 27.

- Normy i przepisy.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r O drogach publicznych - Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 /z późniejszymi zmianami/,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami 1-4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.,

# Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont dotychczasowej, zużytej nawierzchni ulicy w istniejących granicach pasa drogowego poprzez wykonanie warstwy bitumicznej wraz z odtworzeniem normatywnych pochyleń poprzecznych nawierzchni ulicy.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie nowej warstwy bitumicznej,

- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z kruszywa

- dostosowanie wysokościowe do zjazdów na posesje

# Materiały wyjściowe.

- Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z zamawiającym

- Akty prawne obejmujące zakres opracowania

# Stan istniejący.

Droga gminna obsługuje ruch lokalny związany z życiem mieszkańców wsi Ostrów, przebiega przez tereny o typowo wiejskim charakterze.

Przedmiotowa droga posiada bardzo wąski pas drogowy (4-5 m.) o nawierzchni  z kruszywa o szerokości od 3,5 do 4,0 metra oraz pobocza gruntowe porośnięte trawą. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne nierówności oraz zagłębienia. Odwodnienie drogi na przyległe tereny jest mocno utrudnione z uwagi na porośnięte i niedrożne pobocza.

# Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Droga gminna |
| --- | --- |
| kategoria ruchu | KR1 |
| klasa drogi | D |
| długość | 209,21 m |
| szerokość jezdni | 3,0 - 3,5 m |
| szerokość pobocza | 0,75 m |

Wszystkie elementy projektowanej przebudowy mieszczą się w granicach pasa drogowego i na działce należącej do Gminy.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów  realizowana jest na odcinku 155,27 m. Projekt zakłada wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego ( beton asfaltowy AC 16W 75kg/m2), następnie ułożenie bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 5cm (beton asfaltowy AC 11S). Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m (w przypadku braku dostępności terenu należy dostosować do rzeczywistych szerokości i wysokości) wykonać z destruktu asfaltowego lub alternatywnie tłucznia kamiennego (0/31,5mm) o grubości 15 cm. Istniejące wysokie pobocza porośnięte trawą należy ściąć i wyprofilować aby umożliwić wodzie szybki odpływ z korony drogi.

# Odwodnienie.

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne prowadząc wody opadowe na przyległe tereny.

# Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania pod pobocza jezdni. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to w szczególności dotyczy kabli teletechnicznych, posadowionych stosunkowo płytko.

# Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni.

Wszystkie prace przy zbliżeniach z siecią telefoniczną wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych TP S.A. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przed wyjazdem z terenu budowy koła pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczały jezdni okolicznych dróg publicznych.

Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakować w sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakończeniu robót budowlanych teren nie objęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na których nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni można założyć trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 10cm.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub europejskich normatywach.

# Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi, 
a także z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.

Zastosowano podział na następujące wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy przed niepożądanym wejściem lub przebywaniem osób postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy jest niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.

- Przygotowanie placu pod względem higieniczno – sanitarnym.

- Wyznaczenie bezpiecznych przejść dla ruchu pieszego.

- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wodę.

- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów i miejsc postoju sprzętu budowlanego.

- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem techniczno – ruchowym jak i bezpieczeństwa pracy.

Ochrona uczestników procesu budowlanego

- Określenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych.

- Dopuszczenie do pracy osób z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadających aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie 
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy osłon.

Obsługa sprzętu, urządzeń, narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac sprzętem i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

Materiały – stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne ITB, znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne – odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Układanie warstw podbudowy i nawierzchni – zabezpieczenie teren oraz zachowanie ostrożności podczas pracy z użyciem sprzętu ciężkiego.

Opracował: Przemysław Woch