SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

|  | STRONA TYTUŁOWA | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW | 2 |
|  | SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA | 3 |
| I. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK I TERENU |  |
|  | A. Część opisowa : Opis dot. projektu zagospodarowania działek i terenu | 4-5 |
| II. | PROJEKT WYKONAWCZY |  |

1. Cześć ogólna	6

2.Charakterystyka techniczna	6

2.1. Stan istniejący	6

2.2. Przebudowa istniejących linii telekomunikacyjnych	7

3.Zakres rzeczowy opracowania	7

4.Zestawienie materiałów podstawowych	7

5.Uwagi końcowe	8-9

6. Informacja BiOZ	10

7.Warunki techniczne

8.1. Warunki techniczne Orange Polska S.A.	11-16

8. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego	17-19

9. Aktualne zaświadczenia o przynależności do OIIB	20-21

10. Uzgodnienie z dysponentem nieruchomości	22-24

11. Protokół z narady koordynacyjnej	25-26

12. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego Orange

Polska S.A. z dnia 14.05.2019r.	27

Rysunki

Rys. 1.  Szkic orientacyjny lokalizacji inwestycji	28

Rys. 2.  Projekt Zagospodarowania Terenu	29

Rys. 3.1  Schemat przebudowy kabli	30

Rys. 3.2  Schemat przebudowy kabli	31

Oświadczenie

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK I TERENU

( Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2018 Poz. 1935 z późn. zm. ). ).

A. część opisowa:

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów:

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębołęka gmina Brzeźnio  w granicach istniejących pasów drogowych, zlokalizowanych na działce nr : 253,  w obrębie ewidencyjnym : 0005 Dębołęka, gmina Brzeźnio.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu:

Obecnie teren, na którym projektowana jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej uzbrojony jest w instalacje podziemne i naziemne, które uwzględniono podczas projektowanego zamierzenia przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu:

Niniejszy projekt przewiduje przebudowę sieci  telekomunikacyjnej na drodze gminnej w miejscowości Dębołęka. W obszarze projektu znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna, energetyczna, wodno-kanalizacyjna która nie koliduje z projektowanymi pracami.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Nie dotyczy.

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Droga w Dębołęce nie jest wpisana na listę rejestru zabytków i nie jest zlokalizowana w obrębie objętym  prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków, brak wpisu do rejestru i gminnej ewidencji zabytków i nie leży na terenach stanowisk archeologicznych.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej,  a wszystkie odkryte obiekty zabytkowe należy zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu. Po zakończeniu inwestycji grunt doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów narażonych ma niebezpieczeństwo powodzi.

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Nie dotyczy.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w postaci ułożenia rur osłonowych, ułożenia kabli w wykopie jest stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje konieczność podawania innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. - takie nie występują w tym obiekcie.

9. W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określonej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia:

Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 – Prawa budowlanego i 
§ 6, ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Obszar oddziaływania projektowanych prac tj. przebudowy sieci telekomunikacyjnej na terenie działek wymienionych we wniosku w ramach projektowanych prac, zamyka się w granicach działek wymienionych we wniosku.

Składają się na to następujące uzasadnienia:

1) Projekt przewiduje przebudowę sieci telekomunikacyjnej poprzez wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i ułożenie rur osłonowych, ułożenie kabli w wykopie  na działkach wymienionych we wniosku.

2) Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej zaprojektowane jest zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

3) Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano w sposób nie utrudniający osobom trzecim korzystania z sąsiadujących działek i nie utrudnia ruchu na drogach.

II. PROJEKT BUDOWLANY

# 1. Cześć ogólna

## 1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębołęka gmina Brzeźnio  w granicach istniejących pasów drogowych, zlokalizowanych na działce nr : 253,  w obrębie ewidencyjnym : 0005 Dębołęka, gmina Brzeźnio.

## 1.2.	Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest:
Gmina Brzeźnio

ul. Wspólna 44

98-275 Brzeźnio

1.3.  Wykonawca

TELKOM Sławomir Staniewski

Ligota, ul. Krotoszyńska 61

63-440 Raszków

## 1.4. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

-	zlecenia od zamawiającego,

-	mapy zasadniczej do celów projektowych,

-	warunków technicznych Orange Polska S.A.,

-	wykazu właścicieli działek,

-	dokonanych uzgodnień roboczych projektanta,

-	obowiązujących norm i przepisów w budownictwie łączności.

# 2. Charakterystyka techniczna

## 2.1. Stan istniejący:

W lokalizacji występuje infrastruktura telekomunikacyjna kolidująca z projektowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Dębołęka gm. Brzeźnio.

Lokalizację sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. nr 2.

Roboty ziemne szczególnie przy zbliżeniach i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie oraz zgodnie ze wszystkimi wytycznymi podanymi
w uzgodnieniach oraz normami OPL.

## 2.2. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej:

Zgodnie z warunkami technicznymi, w celu usunięcia kolizji, projektuje się przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych będących w kolizji z projektowaną przebudową układu drogowego. Projektuje się  przełożenie oraz przebudowę poza miejscem kolizji, demontaż kolidującej infrastruktury. Trasa projektowanych linii  telekomunikacyjnych i elementy do demontażu zostały przedstawione na rysunku nr 2. Przebudowę kabli linii telekomunikacyjnych wykonać zgodnie ze schematem rysunek nr 3.1, 3.2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić ręcznie.  Dodatkowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, stosując rury dwudzielne typu A83 PS, na odcinkach projektowanych utwardzeń i zjazdów do posesji.

3.    Zakres rzeczowy opracowania:

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.:

- przełożenie istniejących linii kablowych XzTKMXpw poza miejsce kolizji		- 98 m,

- przebudowa linii kablowych , kable XzTKMXpw					- 468m

- osłonięcie istniejącej infrastruktury za pomocą rur typu A83PS			- 91 m

- ułożenie kabla w rurze osłonowej DVK 75mm					- 20,5m

Przebudowa kabli miedzianych:

- kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 	– 145m

- kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 	– 28m+30m+100m+95m+20m

4.   Zestawienie materiałów podstawowych:

| Nazwa materiału | j.m. | Ilość: |
| --- | --- | --- |
| Rura osłonowa dwudzielna typu A83PS | m | 91 |
| Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 | m | 145 |
| Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 273 |
| Rura osłonowa DVK 75mm | m | 21 |
| Osłona KM1 | szt. | 6 |
| Osłona XAGA 500 | szt. | 1 |
| Taśma lokalizacyjna | m | 271 |

5.   Uwagi końcowe:

Przystąpienie do realizacji prac związanych z przebudową infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. należy zgłosić w formie pisemnej na adres:

Orange Polska S.A

Obsługa Techniczna Klienta Południe

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury

91-498  Łódź,  ul. Okoniowa 16

e-mail: DiSU.RSWUUiLodz2@orange.com

- Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się 
	z treścią uzgodnień.

-  Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

-  W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP.

-  Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia  	ludzi.

-	Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie, która posiada	udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze technicznym 	i zakresie rzeczowym.

- Trasę projektowanej sieci telekomunikacyjnej należy wytyczyć w terenie przez 	uprawnione 	służby geodezyjne.

- 	W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 	napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.

-	Wybudowaną sieć telekomunikacyjną należy przed zasypaniem wykopów 	zinwentaryzować geodezyjnie.

- 	Po wybudowaniu należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją do 	Inwestora.

-	Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale 	przedstawicieli służb eksploatacyjnych Orange Polska i Inwestora.

Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami:

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 	optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 	optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

- 	ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 	urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna 	światłowodowe. Wymagania i badania.

-  	ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2. Kable 	światłowodowe. 	Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 	jednomodowych. Wymagania i badania.

-  	ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

-  	ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania
 i 	badania.

- 	ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 	techniczne.

- 	ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 	Wymagania
 i badania.

- 	ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 	rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 	(PCW). Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 	identyfikacyjne. 	Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki 
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-027/96 Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania

- 	ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi

i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe złączowe tłumiki

stałe do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

- 	ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy

rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

-	ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek 
do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

# 6. Informacja BiOZ

Podstawa sporządzenia informacji:

-  art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. z 2018 Poz. 1220 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126).

### 6.1. Zakres prac

- zabezpieczenie placu budowy;

- przygotowanie placu dla materiałów budowlanych;

- prace geodezyjne – wytyczenie lokalizacji sieci;

- wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod sieć telekom.,

- inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne;

- odbiór techniczny;

- zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu;

- roboty wykończeniowe;

- odbiór końcowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanej infrastruktury;

### 6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- podziemne sieci uzbrojenia terenu charakterystyczne dla obszarów zabudowanych

### 6.3. Elementy zagrożenia

- sieci uzbrojenia terenu

### 6.4. Przewidywane zagrożenia

- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego;

- prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

### 6.5. Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż powinien być przeprowadzony na stanowisku pracy, na którym pracownik ma wykonywać zadania z objaśnieniem procesu pracy i zagrożeniami wynikającymi z powierzonej pracy.

### 6.6. Środki zaradcze

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych – wykopy

- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu);

- właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji;

- wyposażenie pracowników w odzież ochronną

### 6.7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowych działkach.

# Rysunki

## Rys. 1.  Szkic orientacyjny lokalizacji inwestycji

Skala: 1:50000