SPIS TREŚCI

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	3

CZĘŚĆ OPISOWA	6

1.	INFORMACJE OGÓLNE	7

2.	FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH	8

3.	UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW	9

4.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO	9

5.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	10

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

Plan orientacyjny	12

Rys. nr 1 	Plan sytuacyjny	13

Rys. nr 2	Przekrój konstrukcyjny	14

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

# CZĘŚĆ OPISOWA

# INFORMACJE OGÓLNE

1.1	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny remontu drogi gminnej 
nr 114163E w miejscowości Stefanów Barczewski II, położonej na terenie gminy Brzeźnio.

ETAP I od km 0+000,00 do km 0+176,00

1.2	Materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektowanie stanowią następujące dokumenty:

- umowa z Zamawiającym

- mapa lokalizacyjna

- rozporządzenie MTIGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- obowiązujące przepisy i normy branżowe.

1.3	Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stefanów Barczewski II, położonej na terenie gminy Brzeźnio, na działkach ewidencyjnych: nr 193, obręb Stefanów Barczewski, nr 644, obręb Barczew

1.4	Zakres opracowania

Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

- odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni

- odtworzenie istniejących poboczy

1.5	Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi: gminna

- przekrój drogi: 1x2

- kategoria ruchu KR1

- szerokość jezdni: 3,5-4,5 m

- pochylenie  poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

- szerokość pobocza: 0,75 m

- pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne w kierunku terenów zielonych 8%

# FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

2.1	Istniejący zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi w miejscowości Stefanów Barczewski jest elementem istniejącej sieci dróg gminnych. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 4,5 – 5,0 m. Zjazdy do posesji mają nawierzchnię utwardzoną lub nieutwardzoną. Remontowana droga na początku odcinka włącza się w drogę powiatową nr 1728E.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym oraz do istniejących rowów drogowych.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć wodociągowa,

- oświetlenie uliczne

2.2 	Projektowany układ drogowy

2.2.1. 	Rozwiązania sytuacyjne

Zakres projektu obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku ok. 185m.

Przebieg drogi ani jej parametry techniczne nie ulegną zmianie

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano odtworzenie istniejącej jezdni bitumicznej 
o szerokości od 3,5 do 4,5m oraz odtworzenie obustronnych poboczy z kruszywa 
o szerokości 0,75m.

Istniejące zjazdy do posesji nie będą remontowane.

Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne - 2%, pochylenie poboczy 8%, skierowane w stronę terenów zielonych.

W niniejszym opracowaniu przewidziano również remont włączenia w drogę powiatową nr 1728E. Połączenie krawędzi jezdni wyokrąglono łukami o promieniu 10,0 i 15,0 m.

2.2.2. 	Rozwiązania wysokościowe

Projektowany układ wysokościowy dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.

    - Obsługa przyległego terenu

Inwestycja nie obejmuje remontu istniejących zjazdów do posesji.

# UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Konstrukcję nawierzchni projektowanego układu drogowego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Remont obejmuję frezowanie istniejącej nawierzchni do gr. 4 cm w celu nadania jej odpowiednich pochyleń poprzecznych i odtworzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - 				KR-1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W	3-7 cm

Odtworzenie istniejących poboczy obejmuje ścięcie przerośniętych poboczy 
do głębokości ok. 10 cm i wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa.

Konstrukcja pobocza z kruszywa

Warstwa z mieszanki niezwiązanej	do 10 cm

# ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

4.1 	Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego będzie odbywało się w dotychczasowy sposób poprzez istniejące rowy drogowe oraz powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym, 
a następnie podczyszczone przez warstwę humusu i wchłaniane w grunt.

4.2 	Oświetlenie

Istniejące oświetlenie drogi nie ulegnie zmianie.

4.3 	Istniejące uzbrojenie terenu

Należy wykonać regulację wysokościową istniejącej armatury uzbrojenia podziemnego (wodociągu) dostosowując do projektowanych rzędnych nawierzchni, za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb.

Konstrukcja nawierzchni układu drogowego nie koliduje z innymi elementami uzbrojenia podziemnego terenu.

# WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

10.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe z nawierzchni jezdni zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu.

10.2. Oddziaływanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców w sąsiedztwie rozbudowywanej drogi. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. Oddziaływanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy się spodziewać zwiększonej emisji hałasu spowodowanej: pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, dowozu materiałów budowlanych. Wpływ maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsięwzięcia można ograniczyć poprzez zastosowanie właściwej organizacji pracy: sprzętu o jak najniższej emisji hałasu i prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 –22:00.

Należy podkreślić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego na obszary specjalnej ochrony ptaków i siedlisk przyrodniczych oraz istniejącej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie przewiduje się również oddziaływania inwestycji w stosunku do rezerwatów przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# Plan orientacyjny

SKALA 1:10 000

Lokalizacja inwestycji

# Rys. nr 1 	Plan sytuacyjny

# Rys. nr 2	Przekrój konstrukcyjny